IPV6:

- Evolução do IPV4, para essa evolução também tivemos o IPV5, porém o IPV6 ainda assim era mais eficiente, então ele mau existiu;

- Criado porque precisava de mais endereços de IP;

- A NAT possibilita a utilização do IPV4;

- Começaram a utilizar IPV6 quando não tinha mais jeito, trazendo problemas pela falta de planejamento. Ainda não tinham utilizado o IPV6 porque daria muito trabalho fazer todos os equipamentos entenderem o IPV6, além de ficar caro pagar pessoas qualificadas para isso;

- IPV6 tem o espaço de endereçamento maior, cabeçaria simplificado (menos processamento), autoconfiguração, segurança embutida, 128 bits, é dividido por 8 blocos de 16 bits, vai de 0 até 9 e de A a F possibilitando mais 6 caracteres;

- No IPV6 é omitido o 0 com ::

EX:

2001:0000:ABCD:0000:0000:0000:0000:00A1

2001:0000:ABCD::00A1

2001::ABCD::00A1 X

- 64 bits para a rede e 64 bits para host

EX:

Rede: 2001:db8a::/64

- :: (endereço não especifico)

- ::1 (loopback) (computador aponta para ele mesmo sem o próprio endereço de ip)

-  fe80::/10 (link local) (comunicar dispositivos no mesmo link)

- fc00::/7 (unique local address (ULA)) (endereço privado para redes internas)

- ff00::/8 (multicast) (conteúdo para muitos hosts, mas não todos)

- 2000::/3 (global unicast) (um único endereço)

- 100::/64 (NAT64) (IPV6+ IPV4)

- ::ffff:0:0/96 (IPV4-Mapped IPV6) (IPV$ dentro do IPV6, mascarar o IPV4)

-Unicast: comunicação direta entre 2 dispositivos

-Broadcast: para todos

-Multicast: uma parte

-Anycast: servidor mais próximo

- Dual Stack (IPV4 e IPV6 simultaneamente)

- Tunneling (IPV6 encapsulado dentro do IPV4 para compatibilidade)

- NAT64 (converte pacotes de IPV6 par IPV4)

- Se a segurança do IPV6 é mal configurada ele corre mais riscos de ataques de descoberta de vizinhança

EXERCÍCIO (resposta):

- 2001:0db8::ff00:0042:8329

- fe80::0204:61ff:fe9d:f156

- ::1

- 1234::5678:0:0:abcd

- 0123::9876:5432

DHCP:

- Protocolo de configuração de host dinâmico;

- Permite uma configuração automática de IPs, máscara e gatwer e outros parâmetros, fazendo a entrega para todos os computadores da rede;

- Garante menos erros humanos, otimiza o tempo, uma boa organização, administração centralizada (mesma pessoa), alcança mais dispositivos rapidamente;

- Os principais desafios são os ataques de segurança, dependência do servidor e possibilidade de conflitos de IP.

FUNCIONAMENTO:

- Determinar em qual rede vai trabalhar;

- Quais endereços de IPs vou entregar;

- Servidor confirma concepção do endereço de IP;

- DHCP Discovery (mensagem de descoberta).

-  ESCOPO: Tempo limite para uso desse IP, exemplo 10 horas;

ELEMENTOS:

- Servidor: distribui os IPs

- Cliente de DHCP: solicita os IPs

- Escopo: intervalo de tempo

- Lease Time: tempo de atribuição antes de renovar ele

- Reservas: IPs fixos para dispositivos específicos

DNS

- Sistema de nomes e domínios;

- Domínios: senai.com.br

- Separa os servidores por cada país;

- Pega o endereço de IP e traduz para um domínio;

- Facilita o processo de localização do serviço que você usa na NET;

- Nomes de domínios são pagos, e mudam de valor devido sua importância;

-  5,3 milhões de domínios “.br”;

-COMO FUNCIONA:

-Faz um resolver no computador dela (pergunta para a rede: Quem é senai.com.br?)

-Manda a solicitação para um servidor recursivo que tem como responsabilidade encontrar o que o usuário pediu, porém ele só sabe quando o domínio está dentro de sua lista, que é composta por nome e IP (somente endereços muito procurados)

-Quando o endereço não é conhecido ele pergunta para o servidor raiz que só também não sabe todos os domínios, ele os distribui para servidores autoritátivos (existem 13 servidores raiz)

-Quando o servidor raiz não sabe ele pergunta para o autoritátivo geográfico que determina o país do domínio (.br), e também tem o autoritátivo por serviço (.com). Eles trabalham entre si, mas também trabalham em níveis diferentes (outros servidores autoritátivos dentro deles)

-Para finalizar manda a resposta para o recursivo em forma de IP, que vai para o servidor web, o qual mostra o site

2 redes diferentes com 1 servidor:

- Configurar IP do servidor

- Ligar DHCP

- Conectar roteador

- Ligar primeira redeconfigurada

Obs:do outro lado não vai estar funcionando ainda

- Ligar a outra rede

No roteador:

No servidor:

- Ligar o computador

Http e dns

- HTTP configuração:

- DNS

- DHCP server

- Conectar computadores

- Configuração do roteador

- Testar:

FTP:

- FTP: Protocolo de transferência de arquivos na rede

- Criado em 1970

- Recebimento e envio de arquivos entre computadores

- Quem pode ou não acessar os arquivos

- Utiliza cliente servidor

- Como funciona:

LIST (listar arquivos)

RETR (baixar)

STOR (enviar)

- Pode ser acessado por:

Navegadores

Clientes FTP (ex: FileZilla)

Terminal (linha de comando)

- Tem como acessar de modo anônimo (vê de todo mundo) ou autentico (seu especifico)

- Onde é utilizado:

Hospedagem de sites (envio de arquivos ao servidor), (sites ficam salvos)

Compartilhamento de arquivos entre máquinas

Backups automatizados

Atualizações de firmware

-Vantagens:

• Simples de usar

• Compatível com muitos SOS

• Ideal para automações

- Desvantagens:

• Dados trafegam sem criptografia

• Vulnerável a ataques

• Substituído por protocolos mais seguros (SFTP e FTPS)

-  Alternativas:

SFTP (SSH File Transfer Protocol) - Usa criptografia SSH

FTPS (FTP Secure) - FTP com camada SSL/TLS

EXERCICIO:

- Criação do arquivo

Obs: criação de texto

- IP DO SERVIDOR

- SERVIÇOS SERVIDOR FTP-PERMOÇÕES

OBS: PASSWORD É A SENHA

- IP DOS PCs

- TESTE

Pc instrutor

Obs: entrei no ftp (ftp ip + nome + senha)

Obs: listar (dir)

Obs: enviar arquivo

Obs: baixar arquivo

Obs: Deletar

PORTAS E PROTOCOLOS:

Porta: diz qual serviço você vai consumir (existem 65 535 disponíveis, porém nem todas são utilizadas para tudo, alguns estão em especificas da 0 a 1023, ou seja, privadas, da 1024 a 49 151 são reservadas para que nenhuma outra utilização a use, o restante das portas é público)

TCP: estabelece uma conexão (precisa de confirmação da mensagem)

UDP: envia a mensagem sem ligar se vai ter uma resposta ou não

- 1 Switch

- 3 Servidores (DHCP, DNS e HTTP)

- 4 PCs

Configurar o servidor DHCP para:

- Distribuir IPs na rede 192.168.1.0/24

- Gateway (fictício): 192.168.1.1

- DNS: 192.168.1.2